河南省地方计量检定规程

JJG（豫） XXXX-2026

预应力压浆设备

Prestressing Grouting Equipment

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局发布

JJG（豫）XXXX-2026

预应力压浆设备

检定规程

Prestressing Grouting Equipment

归口单位：河南省力学与工程机械计量技术委员会

主要起草单位：河南交通职业技术学院

河南交院工程技术集团有限公司

河南省计量测试科学研究院

本规程委托河南省力学与工程机械计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

(河南省计量测试科学研究院)

()

()

目    录

引  言	3

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	1

5  计量性能要求	2

5.1 制浆和储浆系统	2

5.2 压浆系统	2

5.3 控制系统	3

6 通用技术要求	3

7  计量器具控制	3

7.1 检定条件	3

7.2 检定项目和检定方法	4

8  检定结果的处理	6

9  检定周期	6

附录A 预应力压浆设备检定记录（推荐）格式	7

附录B 预应力压浆设备检定证书内页（推荐）格式	8

引  言

本规程按照JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》等基础性系列规范进行制定。

本规程为首次发布。

预应力压浆设备检定规程

## 1  范围

本规程适用于预应力压浆设备（以下简称预应力设备）的首次检定、后续检定和使用中检查。

## 2  引用文件

本规程引用了下列文件：

GB/T 35014 《建筑施工机械与设备预应力用自动压浆机》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

## 3  术语

预应力 （prestressing force）

为了改善结构服役表现，在施工期间给结构预先施加的压应力。

## 4  概述

预应力压浆设备主要应用在公路铁路预制梁场、现浇连续梁、负弯矩等预应力施工场合，当预制梁或现浇连续梁预应力张拉后，需要预应力压浆设备通过梁体锚垫板处的注浆孔进行注浆，使浆液弯曲包裹梁体内的钢绞线，防止钢绞线发生锈蚀断裂等质量问题。

预应力压浆系统由制浆系统、储浆系统、压浆系统和自动控制系统构成，具有自动控制浆液水胶比、自动拌制浆液、自动控制压浆压力和持压、自动完成整个压浆过程的功能，包含数据上传和管道计量的预应力孔道压浆设备，预应力设备系统原理图结构示意图见图1。

控制系统

制浆系统

储浆系统

上料系统

压浆系统

预制梁孔道

图1 预应力设备系统原理图结构示意图

## 5  计量性能要求

## 5.1 制浆和储浆系统

5.1.1 搅拌转速

制浆桶搅拌转速不低于1000r/min。

储浆桶搅拌转速为30r/min~60r/min。

5.1.2 线速度

搅拌叶片的线速度为10 m/s~20m/s。

5.1.3 网孔尺寸

过滤网网孔尺寸不大于3mm。

5.1.4 称重相对误差

制浆桶和储浆桶称量用称重传感器的相对误差不大于0.5%。

5.1.5 上料相对误差

各组料上料相对误差不大于1%。

## 5.2 压浆系统

5.2.1 真空度测量装置

准确度等级不低于1.6级，计量性能符合其规程要求。

5.2.2 压力表测量装置

精确度等级不低于0.5级，计量性能符合其规程要求。

## 5.3 控制系统

5.3.1 时间示值误差

时间示值误差为±1s。

6 通用技术要求

6.1 预应力设备应有铭牌，铭牌上应标明：设备名称、型号、生产厂家、出厂编号和生产日期等。

6.2 整机性能

6.2.1 应具备自动计量、自动上料和自动搅拌功能；

6.2.2 应具备自动压浆、压力调整、连续输出和保持压力的功能，应能控制进口压力、检测出口压力。并应具有自动补压和持压时间双控功能；

6.2.3 压浆机应具有自动控制、数据自动采集、存储、处理和可视化及数据自动上传的功能；

6.2.4 应具有准确的自动称重性能和压力测量的功能；

6.2.5 应具有对压浆泵空转的报警保护功能；

6.2.6 应具有设置系统安全工作压力值和对超压进行报警的功能；

6.2.7 应能自动测量环境温度和浆液温度,温度超限时应能进行提示；

6.2.8 高速搅拌桶等机械运转部位应设有安全防护装置；

6.2.9 应具有急停功能，并设置急停按钮；

6.2.10 应配置接地保护端子；

6.2.11 应配置高压水枪等清洗设备。

## 7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

## 7.1 检定条件

7.1.1 环境条件

7.1.1.1 进行预应力设备试验时，设备应在0～40℃，相对湿度不大于90%的环境中检定。

7.1.1.2 无影响正常检定工作的电磁干扰、机械振动及其他干扰源。

7.1.2 检定用标准器具

预应力检定用标准器见表1

表1 检定用标准器

| 序号 | 标准器具 | 技术指标 | 检定项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速测量装置 | 0.5级 | 搅拌转速 | / |
| 2 | 游标卡尺 | 分度值0.02mm | 线速度 | 检定搅拌叶片直径 |
| 3 | 标准砝码 | 符合JJG99的计量要求，其误差应不超过相应载荷最大允许误差的1/3 | 称重相对误差 | / |
| 4 | 针规 | 3mm | 网孔尺寸 | / |
| 5 | 秒表 | 分辨力0.01s | 时间示值误差 | / |

## 7.2 检定项目和检定方法

7.2.1 检定项目

试验机首次检定、后续检定和使用中检查项目见表2。

表2 检定项目一览表

| 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用技术要求 |  | + | + | + |
| 制浆和储浆系统 | 搅拌转速 | + | + | + |
|  | 线速度 | + | + | + |
|  | 网孔尺寸 | + | + | + |
|  | 称重相对误差 | + | + | + |
|  | 上料相对误差 | + | + | + |
| 压浆系统 | 真空度测量装置 | + | + | + |
|  | 压力测量装置 | + | + | + |
| 控制系统 | 时间示值误差 | + | + | + |
| 注：表中“＋”表示应检项目，“－”表示不需检定项目 |  |  |  |  |

7.2.2 通用技术要求

通过目测和实际操作试验机进行检查，其结果应满足6.1～6.2的要求。

7.2.3 搅拌转速

采用转速测量装置测量制浆桶和储浆桶搅拌转速，转速测量装置显示速度稳定时即为制浆桶和储浆桶搅拌转速，重复测量3次，取3次测量的平均值作为测量结果。

7.2.4 线速度

使用转速测量装置测量搅拌机轴转速，重复测量5次，取5次测量的平均值作为搅拌机轴转速测量结果；采用游标卡尺测量叶轮半径，重复测量5次，取5次测量的平均值作为叶轮半径尺寸，按式（1）计算叶轮线速度。

.………………………………………………….(1)

式中：

v——叶轮线速度，（m/s）；

n——制浆桶搅拌转速，（r/min）；

r——叶轮半径，（mm）。

7.2.5 网孔尺寸

随机抽取5个网孔，用针规进行检查。

7.2.6 称重相对误差

关闭搅拌设备，将标准码分级轻放于制浆桶/储浆桶，均匀分布，试验最大质量应为设备每盘配料最大质量的90%，试验分级不少于5级，且第1级不小于最大配料质量的20%，记录每级加载砝码质量mfi和设备显示质量msi，并计算每级相对误差γi。

制浆桶/储浆桶称重相对误差按式(2)计算。

γi=msi−mfimfi×100%…….…………………………………….(2)

式中：

γi——第i级加载时称量相对误差，（%）；

msi——第i级加载时设备显示的质量，（kg）；

mfi——第i级加载时砝码的实际总质量，（kg）。

7.2.7 上料相对误差

设置质量为量程的20%、50%、80%的三组质量进行上料，分别记为m1、m2、m3，分别记录系统显示质量m11、m21、m31，上料相对误差按式(3)计算。

ηi=mi1−mimi×100%.........................................................(3)

式中：

ηi——上料相对误差，（%）；

mi——设置的上料质量目标值，i=1、2、3，（kg）；

mi1——系统显示的上料质量，i=1、2、3，（kg）。

7.2.8 时间示值误差

用电子秒表检定。预应力设备接通电源预热20min，同时启动设备和秒表的计量开关，运行约(2~5)min，同时关闭测量仪和秒表的计时开关，分别记录设备和秒表的显示时间值。重复测量3次，取3次测量的平均值作为设备时间示值误差。

## 8  检定结果的处理

按照本规程的规定和要求，检定合格的设备发给检定证书。对检定不合格的设备发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

## 9  检定周期

设备的检定周期一般不超过1年。对调修后的设备，应重新检定。

## 附录A

预应力压浆设备检定记录（推荐）格式

| 被检单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 | 名称 |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 标 准 器 | 名称 |  | 型号规格 |  | 仪器编号 |  |  | 不确定度/或准确度 等级/或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 温度： ℃ ；相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.通用技术要求：□符合，□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.制浆和储浆系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定项目 |  |  |  | 检定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
| 搅拌转速(r/min) |  |  | 制浆桶 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |
|  |  |  | 储浆桶 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |
| 线速度 |  |  | 转速(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 半径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线速度(m/s) | — |  | — | — |  | — | — |  |  |
| 网孔尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称重相对误差 |  | 制浆桶 | 实际值(kg) |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 显示值(kg) |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储浆桶 | 实际值(kg) |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 显示值(kg) |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上料相对误差 |  |  | 目标值(kg) |  |  |  |  |  | — | — |  | — |
|  |  |  | 显示值(kg) |  |  |  |  |  | — | — |  | — |
|  |  |  | 相对误差(%) |  |  |  |  |  | — | — |  | — |
| 3.控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间示值误差 |  |  | 实际值(s) |  |  |  |  |  | — | — |  | — |
|  |  |  | 显示值(s) |  |  |  |  |  | — | — |  | — |
|  |  |  | 示值误差(s) |  |  |  |  |  | — | — |  |  |

## 附录B

预应力压浆设备检定证书内页（推荐）格式

| 1、通用技术要求：□符合，□不符合 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、制浆和储浆系统 |  |  |  |
| 检定项目 |  | 检定结果 |  |
| 搅拌转速(r/min) | 制浆桶 |  |  |
|  | 储浆桶 |  |  |
| 线速度(m/s) |  |  |  |
| 网孔尺寸 |  | □符合，□不符合 |  |
| 称重相对误差 | 制浆桶 | 实际值(kg) | 相对误差(%) |
|  | 储浆桶 |  |  |
| 上料相对误差 |  |  |  |
| 3、控制系统 |  |  |  |
| 检定项目 |  | 检定结果 |  |
|  |  | 检定点 | 示值误差 |
| 时间示值误差(s) |  |  |  |