《漆包绕组线剥离试验仪校准规范》

编制说明

规范起草小组

2025年11月

漆包绕组线剥离试验仪校准规范编制说明

- 任务来源

根据河南省市场监督管理局《关于印发 2025 年度河南省地方计量技术规范制修订计划项目的通知》（豫市监办〔2025〕64号），《漆包绕组线剥离试验仪》地方计量校准规范由河南省计量测试科学研究院为主要起草单位。

- 编制依据和原则

- 编制依据

GB/T 4074.3 《绕组线试验方法第3部分：机械性能》

JB/T 4279.6 《漆包绕组线试验仪器设备检定方法第6部分：剥离试验仪》

2、编写原则

漆包绕组线剥离试验仪作为针对测试漆包绕组线漆膜附着性能的专用仪器，广泛运用于电线电缆制造领域，其示值准确直接关系到电线电缆质量。在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：

①技术上应与现行国家标准统一；

②便携、易于检测；

③体现可操作性和可行性。

三、编制过程

漆包绕组线剥离试验仪是测试绕组线漆膜附着性能的关键计量设备，随着漆包绕组线新的国家标准和行业标准的发布，于1999年发布的JJF（豫）117-1999《漆包绕组线剥离试验仪校准规范》已难以满足仪器的校准需求。基于以上情况，提出对该规范进行修订。

2025年接到起草任务，初步拟定工作计划；

2025年7月开展实验；

2025年10月末完成征求意见稿并发放给相关单位广泛征求意见，对回函所提出的意见起草小组进行了认真的讨论和论证，在此基础上进一步修改；

2025年10月，通过实地调研、电话咨询等，对突出的矛盾焦点部分与相关领域专家达成一致意见，在此基础上编写报审稿。

四、编写说明

本规范根据国家标准和行业规范，结合目前漆包绕组线剥离试验仪的实际情况进行编写，具体情况如下：

- 编写格式

编写格式依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》

- 适用范围

适用范围没有变化，依然采用的是原校准规范的适用范围

- 引用文件

本规范主要引用了两份标准

GB/T 4074.3 《绕组线试验方法第3部分：机械性能》

JB/T 4279.6 《漆包绕组线试验仪器设备检定方法第6部分：剥离试验仪》

本规范的技术参数主要引用了JB/T 4279.6 《漆包绕组线试验仪器设备检定方法第6部分：剥离试验仪》的主要参数

- 概述

描述了剥离试验仪的结构、原理和用途。

- 计量特性

根据最新的GB/T 4074.3和JB/T 4279.6，将拉紧力负荷的测量点增加到从25N到400N的七个测量点，从而覆盖了各种标称直径的漆包绕组线所需要用到的拉紧力。

- 校准条件

剥离试验仪的扭转速度的测量标准器摒弃了传统的秒表测量，采用的是转速表直接测量的方式，这样更准确，测量的重复性也较好。

负荷的测量由于增加了测量点，因此将电子秤的量程增大以满足校准需求，根据数字指示秤的检定规程，将分度值定为10g可满足计量特性的要求。

7、校准项目和校准方法

两夹具间的距离使用钢卷尺重复测量三次，将算术平均值作为测量结果。

扭转速度使用转速表重复测量五次，将算术平均值作为测量结果，因为转速读取较快，因此将转速的测量次数定为了五次。

8、校准结果

校准结果的表达主要参考了JJF 1071-2010中5.12条要求。

- 附录A

将夹具间距离、扭转速度和拉紧力的测量结果分别进行了不确定度的评定。

规范起草小组

2025年11月