附件2

河南省民用水表、燃气表生产企业

“二检合一”专项计量授权考核细则

1、范围

本细则规定了河南省民用水表、燃气表生产企业取得政府计量行政主管部门专项计量授权进行民用水表、燃气表“二检合一”所必须满足的要求，以及对河南省民用水表、燃气表生产企业“二检合一”专项计量授权考核的程序和对考核结果评价的方法。

本细则适用于河南省辖区内制造民用水表、燃气表的生产企业申请“二检合一”专项计量授权的考核和监督检查。

2、引用文件

本细则引用了下列文件：

JJG 162-2019   饮用冷水水表检定规程

JJG 577-2012   膜式燃气表检定规程

JJG 1190-2022  超声波燃气表检定规程

JJG 1206-2025  热式燃气表检定规程（试行）

JJF 1033-2023  计量标准考核规范

JJF 1069-2012  法定计量检定机构考核规范

JJF （豫）1002-2013  河南省专项计量授权考核规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1  “二检合一”

经政府计量行政主管部门计量授权的生产企业，对该企业制造的民用水表和（或）燃气表出厂时进行检定，检定合格后在安装前可不再进行首次强制检定。（以下的“检定”指的是“二检合一”）

4、组织和管理

4.1  地位

被授权企业必须是一个能独立承担法律责任的制造业实体。为了鉴别潜在的利益冲突，应界定涉及授权项目或对授权项目有影响的关键人员的职责。被授权企业还应从不同角度对出厂检定的公正性做出承诺。

4.2  责任

企业必须依据国家有关的计量法律、法规，以符合本细则要求的方式从事本企业生产的民用水表和（或）燃气表的计量检定活动，并接受政府计量行政部门的监督和管理。

4.3  基本条件

4.3.1  总则

企业的管理体系应满足企业在固定设施内开展检定工作的需要。

4.3.2  基本要求

企业的管理体系应满足以下基本要求：

a）JJF （豫）1002-2013的4.3.2的a）、b）、d）、e）的规定；

b）有保护电子存储和传输结果的文件化的程序；

c）规定对检定质量有影响的所有管理、操作、验证和核查人员的职责、权力及相互关系；

d）由熟悉检定的方法、程序、目的和结果评价的监督人员对从事检定的人员（包括在培人员）实施有效的监督；

4.3.3  沟通机制

JJF （豫）1002-2013的4.3.2的 h）适用于本条。

5、管理体系

5.1  总体要求

企业应按照本规范要求建立与其专项计量授权工作范围相适应的管理体系，能有效地组织贯彻实施，并持续改进其有效性。应有管理体系运行的工作记录。

注：企业可以依据本细则的要求建立独立的管理体系，也可与其它管理体系融合，融合的管理体系应包括本细则规定的所有要素。

5.2  体系文件

JJF （豫）1002-2013的5.1的与检定相关的内容适用于本条。

5.3  文件控制

JJF （豫）1002-2013的5.2.1的与检定相关的内容适用于本条。

5.4  记录控制

JJF （豫）1002-2013的5.2.2适用于本条。

5.5  管理评审

JJF （豫）1002-2013的5.3适用于本条。

6、资源配置和管理

6.1  总则

决定检定正确性和可靠性的资源有人员、设施和环境条件、测量设备以及检定方法等。企业应按《计量标准考核规范》（JJF1033-2016）的规定对所建立的计量标准进行管理，应提供所开展的检定项目一览表（包括诸如项目名称、测量范围、测量不确定度或准确度等级或最大允许误差以及执行的规程等），确定并提供履行其检定任务，以及建立和改进管理体系所需要的资源。

6.2  人员

6.2.1  人员配备

企业应依据工作需求，配备与其检定业务量相适应的管理、技术、监督及检定人员，应任用长期正式员工或合同制员工，应确保所有人员具备相应资质并接受有效监督，严格按照企业管理体系要求开展工作。

6.2.2  人员资质

与计量检定直接相关的人员应经过必要的培训，具备开展检定项目相关的计量基础知识、专业知识和实际操作经验。计量检定人员不得少于2名，应取得检定项目的《注册计量师注册证》并被授权持证上岗，授权检定的主管人员应当是经考核合格的授权签字人。所有计量检定人员必须均是被授权企业的在职职工。

6.2.3  人员培训

JJF （豫）1002-2013的6.2.2适用于本条。

6.2.4  授权与记录

企业应授权专门人员签发检定证书，检定证书签发人员应具备相应项目的检定能力与资质。企业应保留所有技术人员（包括签约人员）的有关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录，并包括授权和（或）能力确认的日期。这些信息应易于获取。

6.3  设施和环境条件

JJF （豫）1002-2013的6.3的与检定相关的内容适用于本条。

6.4  测量设备

6.4.1  设备配置

企业必须按《饮用冷水水表检定规程》（JJG 162-2019）和（或）《膜式燃气表检定规程》（JJG 577-2012）和（或）《超声波燃气表检定规程》（JJG 1190-2022）和（或）《热式燃气表检定规程》（JJG 1206-2025）的规定要求配备检定用的所有测量设备，配备的所有测量设备均应为本企业的自有设备，设备配备的数量应与被检仪表的数量相匹配，满足开展检定工作的需要。应列出所建立的所有水表检定装置和（或）膜式燃气表和（或）超声波燃气表和（或）热式燃气表检定装置的一览表（包括计量标准器和配套设备）。

6.4.2  设备性能

用于检定的设备（包括软件）应达到要求的准确度。设备在使用前应进行检查和（或）确认。

用于开展检定的所有水表检定装置和（或）膜式燃气表和（或）超声波燃气表和（或）热式燃气表检定装置必须按规定经政府计量行政主管部门考核合格，并取得相应的有效计量标准考核证书和量值溯源证明。

6.4.3  设备操作人员

JJF （豫）1002-2013的6.4.3适用于本条。

6.4.4  设备标识

JJF （豫）1002-2013的6.4.4的与检定相关的内容适用于本条。

6.4.5  设备管理

JJF （豫）1002-2013的6.4.5的与检定相关的内容适用于本条。

7、检定的实施

7.1  检定方法

7.1.1  总则

企业应使用适合的方法和程序进行在其授权内的所有检定，包括物品的处置、运输、储存和准备，适当时，还应包括测量不确定度的评定、分析检定数据的统计技术。

如果缺少指导书可能影响检定结果，企业应具有所有相关设备的使用和操作指导书和（或）处置、准备检定物品的指导书。所有与实验室工作有关的指导书、标准、手册和参考资料应保持现行有效版本并易于员工取阅。

7.1.2  方法的选择

开展计量检定时，企业必须严格执行《饮用冷水水表检定规程》（JJG 162-2019）和（或）《膜式燃气表检定规程》（JJG 577-2012）和（或）《超声波燃气表检定规程》（JJG 1190-2022）和（或）《热式燃气表检定规程》（JJG 1206-2025）。

计量检定规程必须是现行有效版本。

7.1.3  测量不确定度的评定

JJF （豫）1002-2013的7.3.3的与检定相关的内容适用于本条。

7.1.4  数据控制

7.1.4.1  JJF （豫）1002-2013的7.3.4的与检定相关的内容适用于本条。

7.1.4.2  企业应将每台民用水表和（或）燃气表的检定数据实时或在出厂前上传至省市场监督管理局建立的“河南智慧计量监管平台”。

7.2  服务和供应品的采购

JJF （豫）1002-2013的7.4的与检定相关的内容适用于本条。

7.3  分包

企业必须在授权的范围内开展检定，不得将检定工作或其中的一部分工作分包给其他单位。

7.4  量值溯源

7.4.1  总则

用于检定的对检定结果的准确性和有效性有显著影响的所有设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），均应有有效的检定或校准证书。

7.4.2  设备的检定（或校准）

企业应编制和执行设备的周期检定或校准计划，以确保由本企业进行的检定可直接溯源到国家基准或社会公用计量标准。

测量设备的有效溯源应当符合JJF （豫）1002-2013的7.6.2的要求。

7.4.3  计量标准

应根据规定的程序对计量标准进行期间核查，以保持其检定或校准状态的置信度。

企业应有程序来安全处置、运输、存储和使用计量标准，以防止污染或损坏，确保其完整性。

7.5  检定物品的处置

7.5.1  物品标识

企业应有检定物品的标识系统。物品在整个检定期间应保留该标识。标识系统的设计和使用应确保物品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆。

7.5.2  物品存储

企业应有程序和适当的设施和环境条件避免检定物品在存储、处置和准备过程中发生性能退化、丢失或损坏。当物品需要被存放在规定的环境条件下时，应保持、控制和记录这些环境条件。

7.6  检定质量的保证

7.6.1  检定过程的控制

JJF （豫）1002-2013的7.8.1的与检定相关的内容适用于本条。

7.6.2  检定结果的控制

企业应有质量控制程序以监控检定结果的有效性。所得数据的记录方式应便于可发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术对结果进行审查。这种监控应有计划并加以评审，可包括（但不限于）下列内容：

- a）参加实验室间的比对或能力验证；

b）利用相同或不相同方法进行重复检定；

c）对存留物品进行再检定。

7.6.3  计量比对和能力验证的实施

企业应建立计量比对和能力验证的程序，积极参加外部组织的计量比对和能力验证活动，接受政府计量行政主管部门采用计量比对方式开展的定期、不定期技术监督，确保检定结果的准确可靠。

7.6.4  质量控制数据分析

应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将超出预先确定的判据时，应遵循已有的计划采取措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

7.7  原始记录和数据处理

JJF （豫）1002-2013的7.9的与检定相关的内容适用于本条。

7.8  结果报告

7.8.1  总则

企业应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检定的结果，并符合检定规程中规定的要求。结果通常是以检定证书（或检定结果通知书）的形式出具，并应包括说明检定结果所必需的和所用方法要求的全部信息。

7.8.2  检定证书

企业进行检定，必须按《计量检定印、证管理办法》和计量检定规程的规定，出具检定证书，检定证书可以采用电子证书的形式。

8、管理体系改进

8.1  改进

JJF （豫）1002-2013的8.1适用于本条。

8.2  不符合工作的控制

JJF （豫）1002-2013的8.2的与检定相关的内容适用于本条。

8.3  内部审核

JJF （豫）1002-2013的8.4适用于本条。

8.4  纠正措施

JJF （豫）1002-2013的8.5适用于本条。

8.5  预防措施

JJF （豫）1002-2013的8.6适用于本条。

9、考核

9.1  考核申请

企业向省级政府计量行政部门提出申请，申请时应按照JJF （豫）1002-2013的9.2.7要求提交文件。

9.2  考核主持

省级政府计量行政部门在接到专项计量授权申请后，必须在三个月内，对提出的申请资料审查完毕，发出是否受理该专项计量授权申请的通知，并主持专项计量授权考核。

9.3  考核实施

9.3.1  组织考核

省级政府计量行政部门直接组织考核组实施专项计量授权现场考核。考核组一般由 2人以上组成，包括考核组长 1 人，考评员2～6人（含计量管理专家和计量技术专家）。

- 9.3.2  考核安排

现场考核时间一般为 1～3 天。组织考核的政府计量行政部门负责将专项计量授权现场考核计划以文件形式正式通知申请企业。

考核组长负责制定专项计量授权现场考核计划，经批准后实施。

9.3.3  考核程序

现场考核按照以下程序进行：预备会议—首次会议—现场观察—分组考核—考核组会议—确定考核意见—末次会议。

9.4  现场考核

9.4.1  首次会议

JJF （豫）1002-2013的9.4.4适用于本条。

9.4.2  现场参观

首次会议后，考核组成员在企业的负责人或联系人陪同下对整个企业的出厂检验场所进行一次现场参观。通过参观初步了解该企业管理体系的运行状况、环境条件和仪器设备的大致情况，为下一步分软件组和硬件组考核作好准备。

9.4.3  软件组考核

9.4.3.1  考核的内容

软件组负责考核的主要内容是本细则的“4 组织和管理”“5 管理体系”“7.2服务和供应品的采购”和“8 管理体系改进”。

9.4.3.2  考核的程序

软件组考核的基本程序是按照“考核细则要求与管理体系文件对照检查表”（以下简称“检查表”）的要求，检查各个过程是否识别、职责是否明确、过程是否实施、实施结果是否有效，并在“检查表”上记录评价结果。对考核中发现的所有不符合或存在缺陷的问题收集客观证据，并填写“不符合项/缺陷项记录表”（见附录E）。

如果发现有可能导致不符合的重要线索，即使不在“检查表”之列，也应予以记录并进行深入调查。对于面谈获得的信息还应通过实际观察、测量或记录等其他方式予以验证。

9.4.3.3  主要条款的考核方法：

a）“4组织和管理”的考核。通过查看文件和有关记录以及与企业最高管理者面谈确认企业是否遵守相关法律法规，并履行了法定义务；结合其他条款的考核情况，分析、评价企业是否具备了考核规范所规定的基本条件。

b）“5管理体系”的考核。通过与被授权企业的质量管理者、质量负责人和其他有关人员面谈，查阅体系文件和体系运行记录等方法，检查企业是否已按照5.1所规定的“过程方法”建立管理体系并满足要求；检查是否履行了其对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺；检查体系文件、文件和记录的控制是否符合规范的要求，并符合企业的实际情况；检查企业的质量方针是否得到有效贯彻，总体目标是否得以分解、测量、评价和实现。

c）“7.1检定、校准和检测实施的策划”的考核。检查是否按规定对检定活动进行了策划，并形成了相应的管理程序和质量计划；策划形成的管理程序是否符合有关法律法规和技术规范的要求。采用在检定、型式评价等工作流程的某一环节上随机选取一个或多个工作对象，跟踪调查其在整个工作流程中是否按照体系文件规定执行并满足本规范的要求。

d）“7.2.1要求、标书和合同的评审”考核。通过查阅有关程序文件和顾客要求、标书和合同的评审记录以及已经签订的合同，检查评审的实施过程是否符合程序规定，评审的结果是否有效。

e）“7.4服务和供应品的采购”考核。通过查阅程序文件、采购文件、采购服务和物品的验证记录、服务和供应品的供应商的评价记录和获得批准的供应商名单等，检查被授权企业对服务和供应品采购的控制以及控制结果的有效性。

f）“8 管理体系改进”考核。通过查阅有关程序文件和内部审核、管理评审的计划、记录、审核报告、评审报告、不符合工作控制记录、纠正措施和预防措施记录等，检查企业是否建立了持续改进的机制。查阅顾客满意度调查记录和顾客投诉处理记录，评定被授权企业是否树立了“以顾客为关注焦点”观念，并达到了顾客满意的目标。

9.4.4  硬件组考核

9.4.4.1  考核的内容

硬件组负责考核的主要内容是“考核项目表”中规定的内容以及本细则“6 资源配置和管理”和“7 检定的实施”（除7.2）。

9.4.4.2  考核的程序

a）硬件组按照“考核项目表”中规定的考核内容，检查各项要求是否符合规定要求，并记录考核结果。

b）在分项目考核的基础上，按照“检查表”的要求对“6 资源配置和管理”和“7 检定的实施”（除7.1、7.2和7.4）条款进行考核和评价。

c）现场观察是硬件考核的关键环节。注意观察试验设备和试验环境，对照技术规范进行核查，并就相关技术问题对试验人员进行提问。可以结合试验关键点的操作、现场提问和现场演示的方式进行考核。当出厂检验试验可在多台仪器设备上进行时，应考虑采用设备比对的方式进行现场考核。

d）计量比对和能力验证是被授权企业实际能力的重要证明。检查企业是否建立了计量比对和能力验证的制度和纠正措施程序，是否参加相关专业的计量比对和能力验证活动，结果是否符合要求，对结果不满意的是否采取了有效的纠正措施。

e）对在上述考核中发现的所有不符合或存在缺陷的问题收集客观证据，并填写“不符合项/缺陷项记录表”（见附录E）。

9.4.4.3  检定项目考核

按照“考核项目表”进行考核。考核的内容包括：计量标准证书及文件集、计量标准器及配套设备、量值溯源、设施与环境条件、人员资质及能力、开展检定的依据、原始记录、检定证书、测量不确定度评定、期间核查、检定结果的质量控制和现场试验等12个方面。考核的依据是本细则的相关条款，以及开展检定所依据的计量检定规程。

9.4.5  检定证书签发人员的考核

企业申请考核的证书报告签发人员应是由企业明确其职权，对其签发的检定证书具有最终技术审查职责，对于不符合要求的结果和证书、报告具有否决权的人员。

考核组长应在硬件组的配合下，对照“证书报告签发人员考核记录”，对负责签发检定证书的人员通过面谈和查阅相关记录等方式进行考核。重点考核其是否熟悉本考核细则和相关的法律法规和计量技术规范要求，技术能力和专业知识是否满足要求。确认其是否具有所承担的签发证书报告职责的能力，并填写“证书报告签发人员考核表”（见附录D）。

9.4.6  考核计划的调整

9.4.6.1  在现场考核过程中，为了确保现场考核取得最佳效果，必要时，考核组长可以在征得组织考核部门和申请考核企业的同意之后，调整考评员的工作任务和考核计划。

9.4.6.2  当发现考核目的不可能实现，现场考核无法进行下去时，考核组长应向组织考核部门和申请企业报告原因。

9.4.7  不符合项和缺陷项的确定

9.4.7.1  考核组在软件组和硬件组分别考核以后，依据考核记录和收集到的客观证据，对照考核细则要求，通过讨论确定不符合项和（或）存在的缺陷项。

9.4.7.2  不符合项和缺陷项的判定依据：

a）管理体系文件的判定依据是考核细则；

b）管理体系运行过程、运行记录、人员操作的判定依据是管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）和计量检定规程等技术法规；

c）申请授权项目资质和能力判定的依据是相关的计量法律、法规和规章（包括计量授权管理办法、计量标准考核管理办法、计量器具新产品管理办法等），以及该项目所依据的计量检定规程。

9.4.7.3  不符合项或缺陷项应事实确凿，其描述应严格引用客观证据，如具体的原始记录、证书、报告及具体活动等，在保证可追溯的前提下，应简洁、清晰，不加修饰。对于多个同类型的不符合项或缺陷项，通过讨论，应汇总成一个典型的不符合项或缺陷项。

9.4.7.4  区别不符合项与缺陷项的主要依据包括，但不限于以下方面：

a）是系统性的不符合规定的要求，还是偶然性的、个别的不符合规定要求；

b）不符合规定要求是否会造成检定、校准和检测结果的严重偏离或结论的错误；

c）不符合规定要求是否会对计量监督管理产生不良后果或使顾客的利益受到损失；

d）是否违反计量法律法规对计量检定人员的行为规范。

9.4.7.5  考核组长应就讨论确定的不符合项和（或）存在的缺陷项与企业负责人进行复审或交换意见，以使所有不符合和（或）有缺陷的问题得到申请企业负责人的确认。

9.4.8  末次会议

现场考核结束，考核组应与申请企业最高管理者及其所辖有关部门负责人举行评审末次会议。由考核组长向企业最高管理者和有关人员通报考核结果，并使他们能清楚地理解考核结果。考核组长应对企业的管理体系能否确保实现质量目标的有效性提出考核组的结论，并声明考核抽样的局限性和风险性。

9.5  考核报告

考核组长对考核报告的准确性和完整性负责。考核报告应如实反映考核内容，考核报告须有考核日期、申请企业概况、现场考核结果、整改要求、现场考核意见、推荐授权意见、考评员和考核组长签名等。考核报告应按照附录F的格式和要求编写。考核组整理并向组织考核的政府计量行政部门提交考核报告和有关考核资料。

9.6  纠正措施的验证

9.6.1  验证程序

现场考核后，对于存在不符合项和（或）有缺陷项的企业，应采取纠正措施进行整改。考核组长或其指定的考评员对企业的纠正措施进行跟踪验证，并确认其是否有效。整改及其验证应在3个月之内完成。具体完成时间由组织考核部门与被考核企业协商，并征求考核组意见后确定。考核组应在验证纠正措施之后的10个工作日之内编制并上报纠正措施验证报告 （见附录G）。

9.6.2  验证方法

考核组应要求企业提交对不符合项或缺陷项实施整改的报告及实施纠正的证据复印件。考核组应从以下几个方面对企业提交的整改资料进行验证：

a）企业对不符合项或缺陷项是否进行了原因分析；

b）企业制定的纠正措施是否具有针对性；

c）不符合项或缺陷项是否得到纠正；

d）纠正措施是否有效，能否保证类似问题不再发生。

在以下情况下，考核组对不符合项或缺陷项的整改，应考虑进行现场验证：

a）对于涉及影响检定结果的有效性和影响组织考核部门权威的不符合项或缺陷项；

b）涉及环境设施不符合要求；

c）涉及仪器设备故障或欠缺的；

d）对整改材料仅进行书面审核不能确认其整改是否有效的。

9.7  考核结果的评定

组织考核部门根据考核报告及纠正措施验证报告、对申请企业管理体系的评价和对申请考核项目的合格确认，决定可否批准颁发计量授权证书。对经批准的企业，其授权证书应附上经确认的检定项目表（见附录H）以及检定证书授权签字人及签字领域（见附录D1 检定证书签发人员一览表）。

10、证后监督

JJF （豫）1002-2013的10适用于本章，监督检查中应特别关注企业检定人员和设备与满足开展检定工作的匹配情况。

11、扩项考核

JJF （豫）1002-2013的11的与检定相关的内容适用于本章。

附录A

“二检合一”专项计量授权

考 核 申 请 书

申请企业名称：                          （盖公章）

申请企业负责人：                          （签  字）

申  请  日  期：           年         月         日

一、基本情况

| 企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权部门名称及授权证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 手机号 | 企 业 办公电话 | 传真 | 电子信箱 |  |  |  | 邮政编码 |
| 企业负责人 | 职务名称 |  | 姓名 | 文化程度 |  |  |  | 技术职称 |
| 正职 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副职 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力资源 | 职工总数 | 计量检定 人员 | 一级注册 计量师 | 二级注册 计量师 |  | 高级职 称人数 |  | 中级职称 人数 |
| 各类人员数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占职工总数 比例 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定设备资源 | 计量标准数 |  | 设备总台套数 |  |  | 设备固定资产总额 （万元） |  |  |
| 检定设施资源 | 实验办公用房面积（㎡） |  | 恒温实验室 面积（㎡） |  | 非恒温实验室 面积（㎡） |  | 非实验用房 面积（㎡） |  |
| 上年度检定 台件数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、承担（或申请承担）的检定任务范围

三、提供如下文件

1.企业营业执照                                  1份

2.授权证书（复查时）                            1份

3.考核项目表                                    1份

4.考核规范与管理体系文件对照检查表              1份

5.检定证书签发人员一览表（D1表）                1份

6.检定证书签发人员考核记录（D2表）              1份

7.质量手册                                      1份

8.程序文件目录                                  1份

9.“二检合一”专项计量授权申请自我声明与承诺书   1份

10.已参加的计量比对和（或）能力验证活动目录及结果   1份

11.信息化能力说明材料 ：包括但不限于企业数据管理系

统介绍、与省级监管平台对接的技术方案或计划、数据

安全保障措施说明等。                               1份

四、市级市场监管部门初审意见

经审查，对                                企业提交的“二检合一”专项计量授权申请材料提出如下初审意见：

□ 初审通过，同意推荐。

□ 材料需补正，修改后重新提交初审。具体问题及补正要求如下：

□ 初审不通过，不予推荐。主要原如下：

（可附页）

初审负责人（签字）：

市级市场监管部门（盖章）：

日期：    年   月   日

附录B

考核项目表

序号：

第   页，共   页

| 所建计量标准名称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 |  |  | 计量标准考核证书号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量标准器 及配套设备 | 型号规格 | 制造厂 及编号 |  | 测量 范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 | 检定/校准证书号 |
| 开展检定项目名称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 |  |  | 依据检定规程名称 及编号 |  |
| 考核记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核内容 |  |  | 评价意见 |  |  | 说明 |  |  |  |
| 1、计量标准证书及文件集 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 2、计量标准器及配套设备 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 3、量值溯源 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 4、设施与环境条件 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 5、人员资质及能力 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 6、开展检定的依据 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 7、原始记录 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 8、检定证书 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 9、期间核查 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 10、测量不确定度评定 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 11、检定结果的质量控制 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 12、现场试验 |  |  | □符合 □有缺陷 □不符合 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论：□符合 □有缺陷 □不符合 注：1、在选项上打√；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核日期：        年     月     日                考评员：

考核组长：                                        企业法人：

附录C

考核细则要求与管理体系文件对照检查表

| 考核细则条款 | 管理体系文件编号 及条款号 | 考核结果 | 考核说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4组织和管理 |  |  |  |
| 4.1地位 |  |  |  |
| 4.2责任 |  |  |  |
| 4.3基本条件 |  |  |  |
| 4.3.1总则 |  |  |  |
| 4.3.2基本要求 |  |  |  |
| 4.3.3沟通机制 |  |  |  |
| 5 管理体系 |  |  |  |
| 5.1总体要求 |  |  |  |
| 5.2管理职责 |  |  |  |
| 5.3体系文件 |  |  |  |
| 5.4文件控制 |  |  |  |
| 5.5记录控制 |  |  |  |
| 5.6管理评审 |  |  |  |
| 6资源配置和管理 |  |  |  |
| 6.1总则 |  |  |  |
| 6.2人员 |  |  |  |
| 6.2.1人员配备 |  |  |  |
| 6.2.2人员资质 |  |  |  |
| 6.2.3人员培训 |  |  |  |
| 6.2.4人员职责 |  |  |  |
| 6.2.5授权与记录 |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |
| 6.4测量设备 |  |  |  |
| 6.4.1设备配置 |  |  |  |
| 6.4.2设备性能 |  |  |  |
| 6.4.3设备使用 |  |  |  |
| 6.4.4设备记录 |  |  |  |
| 6.4.5设备管理 |  |  |  |
| 7检定的实施 |  |  |  |
| 7.1检定方法 |  |  |  |
| 7.1.1总则 |  |  |  |
| 7.1.2方法的选择 |  |  |  |
| 7.1.3测量不确定度的评定 |  |  |  |
| 7.1.4数据控制 |  |  |  |
| 7.2服务和供应品的采购 |  |  |  |
| 7.3分包 |  |  |  |
| 7.4量值溯源 |  |  |  |
| 7.4.1总则 |  |  |  |
| 7.4.2设备的检定（或校准） |  |  |  |
| 7.4.3计量标准 |  |  |  |
| 7.5检定物品的处置 |  |  |  |
| 7.5.1物品标识 |  |  |  |
| 7.5.2物品存储 |  |  |  |
| 7.6检定质量的保证 |  |  |  |
| 7.6.1检定过程的控制 |  |  |  |
| 7.6.2检定结果的控制 |  |  |  |
| 7.6.3计量比对和能力验证的实施 |  |  |  |
| 7.6.4质量控制数据分析 |  |  |  |
| 7.7原始记录和数据处理 |  |  |  |
| 7.8结果报告 |  |  |  |
| 7.8.1总则 |  |  |  |
| 7.8.2检定证书 |  |  |  |
| 8管理体系改进 |  |  |  |
| 8.1改进 |  |  |  |
| 8.2不符合工作的控制 |  |  |  |
| 8.3内部审核 |  |  |  |
| 8.4纠正措施 |  |  |  |
| 8.5预防措施 |  |  |  |

填表说明：

1、“管理体系文件编号及条款号”由申请考核企业负责填写，“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。

2、“考核结果”应逐个条款进行评价。当某条款符合时用Y表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷项时用D表示，当某条款该企业不适用时用N/A表示；

3、当某条款存在不符合或缺陷项时，应同时在“考核说明”中详细描述，或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。

附录D

证书报告签发人员考核表

D1 证书报告签发人员一览表

企业名称：

第  页 共   页

| 序号 | 姓 名 | 签发领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表说明： - 请列出申请考核企业的所有检定证书签发人员； - 签发检定的领域请按专业领域描述； - 存在多地点检定时，不同地点的签发人员请分开填写。 |  |  |  |

- 考评组长：                               日期：

D2 证书报告签发人员考核记录

企业名称：

第  页 共   页

签发人员基本情况：（由证书报告签发人员填写）

姓 名 性 别 出生年月 职 务 职 称 文化程度 申请签发领域： 个人参加培训及取得资质情况简述：

考核情况记录：（由考评员在现场完成） 日期：

1、具有相应的职责和权利，对证书报告的完整性和准确性负责 是□ 否□ 2、与检定技术接触紧密，掌握本企业开展项目范围 是□ 否□ 3、熟悉有关检定的规程 是□ 否□ 4、有能力对所签发的检定证书的结果及不确定度进行评定 是□ 否□ 5、了解有关测量设备检定或校准的规定，掌握其检定或校准状态 是□ 否□ 6、十分熟悉记录、检定报告及其核查程序 是□ 否□

需要说明的问题：

考核意见： □符合 □不符合 经考核确认签发证书报告的领域： 考评员 考评组长 日期

填表说明：签发检定的领域请按专业领域描述。

附录E

不符合项/缺陷项记录表

编号

考评员在 □文件评审时完成 □ 现场考核时完成

被考核部门/岗位： 陪同人： 考核项目： 考核依据： □考核规范 □管理体系文件 □检定规程 文件编号及名称 条款编号： 详细情况： 结论：上述情况为一个 □ 不符合项 □ 缺陷项 与 规定不符合。 □ 企业采取纠正/纠正措施 □ 不予推荐/撤消相关项目授权 □ 向考核管理部门建议暂停相关项目授权 纠正和纠正措施将通过下列方式验证： □ 提供必要的见证材料 - □ 现场验证考核 考评员： 考核组长：

被考核方确认意见： □确认 □不确认，原因： 企业负责人：

备注：

附录F

“二检合一”专项计量授权

考  核  报  告

申请考核企业:

组织考核单位:

考 核 日 期:      年      月      日至      月      日

考 核 组 长:                                    （签字）

签 发 日 期:                  年         月         日

受_____________委托，考核组按《河南省民用水表、燃气表生产企业“二检合一”专项计量授权考核细则》，对________________进行了全面的考核， 现将考核结果报告如下：

1、概    况

名    称：

地    址：

邮政编码：

主管部门：

法定代表人：

电    话：

传    真：

E-mail：

联系人：

电  话：

传  真：

E-mail：

2、考核结果汇总，见表F1考核结果汇总表

3、不符合项/缺陷项及整改要求，见不符合项/缺陷项记录表，共计

份。

4、考核结论

4.1  总体评价

考核组应在“总体评价”部分，基于现场考核的客观证据，形成综合性结论。该部分内容应至少包含以下核心要素，并确保结论与“考核结果汇总表”（附表F1）和“二检合一”改革的核心要求内在逻辑一致：

（1）核心能保证单台产品计量性能合格，并致力于使每批次产品的平均示值误差趋向于零。绝不允许任何未经检定或检定不合格的表具出厂。综合保障能力。

（2）信息化与智慧监管能力：必须单独、明确地评价企业是否具备与 “河南智慧计量监管平台” 实现数据对接的技术条件和管理能力。这是“二检合一”改革有效实施和事中事后监管的基础。

（3）管理体系与资源保障的综合评判：基于附表F1的条款考核结果，对企业管理体系运行的有效性、资源配置（人员、设备、环境）的充分性进行总体评估。

（4）诚信与责任机制评价：评价企业在法律责任主体明确、履行《诚信计量承诺书》以及接受监督管理机制方面的落实情况。

- 4.2  申请考核项目确认

4.2.1  合格项目

考核项目表序号：

4.2.2  需要整改项目

考核项目表序号：

4.2.3  不合格项目

考核项目表序号：

4.3  计量比对、能力验证和现场试验情况

4.4  申请企业应于    年    月    日前将整改报告，包括纠正措施和改正记录，交付         。考核组将于    年    月    日前完成对整改情况的验证。

4.5  根据以上考核情况建议

a） 对合格项目给予授权  □

b） 待整改后对合格项目给予授权  □

c） 由于有重要缺陷和（或）不符合项不能给予授权  □

注：对选用的建议打√。

5．考核组成员签字

| 考核组职务 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 考评员证号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、 |  |  |  |  |  |

表F1  考核结果汇总表

第  页，共  页

| 考核规范条款 | 符合 | 有缺陷 | 不符合 | 不适用 | 说明（指出不符合项 /缺陷项记录表编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1地位 |  |  |  |  |  |
| 4.2责任 |  |  |  |  |  |
| 4.3基本条件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 总体要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2管理职责 |  |  |  |  |  |
| 5.3体系文件 |  |  |  |  |  |
| 5.4文件控制 |  |  |  |  |  |
| 5.5记录控制 |  |  |  |  |  |
| 5.6管理评审 |  |  |  |  |  |
| 6.1总则 |  |  |  |  |  |
| 6.2人员 |  |  |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |  |
| 6.4测量设备 |  |  |  |  |  |
| 7.1检定方法 |  |  |  |  |  |
| 7.2服务和供应品的采购 |  |  |  |  |  |
| 7.3分包 |  |  |  |  |  |
| 7.4量值溯源 |  |  |  |  |  |
| 7.5检定物品的处置 |  |  |  |  |  |
| 7.6检定质量的保证 |  |  |  |  |  |
| 7.7原始记录和数据处理 |  |  |  |  |  |
| 7.8结果报告 |  |  |  |  |  |
| 8.1 改进 |  |  |  |  |  |
| 8.2 不符合工作的控制 |  |  |  |  |  |
| 8.3 内部审核 |  |  |  |  |  |
| 8.4 纠正措施 |  |  |  |  |  |
| 8.5 预防措施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附录G

“二检合一”专项计量授权

纠正措施验证报告

申请考核企业：

组织考核单位：

考 核 日 期：            年        月        日

考 核 组 长：                           （签字）

签 发 日 期：            年        月        日

1、联系人：            电话：            传真：

2、验证结果汇总，见表G1。

3、验证结论：

3.1  总体评价：

3.2  整改项目确认

3.2.1  整改后合格项目

考核项目表序号：

3.2.2  整改后仍不合格项目

考核项目表序号：

3.3  根据以上验证情况建议

a）对合格项目给予授权 □

b）由于有重要缺陷和（或）不符合项不能给予授权 □

注：对选用的建议打√。

4、考核组成员签名

软件组：

硬件组：

表G1  验证结果汇总表

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期 |  |  |  |  |
| 要求整改项数 |  |  | 整改完成时间 |  |
| 编号 | 验证意见 |  |  |  |
| 考核组长： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 填表说明：验证意见的填写应对照不符合项/缺陷项逐项进行验证的内容。 |  |  |  |  |

附录H

经确认的检定项目表

第   页  共   页

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

考评员（签名）

考核组长（签名）                      企业负责人（签名）

附录I

“二检合一”专项计量授权申请

自我声明与承诺书

本企业就申请：

□民用水表：规格型号范围为          （例：N15~DN25，须与计量标准测量范围一致）

□燃气表：规格型号范围为            （例：G1.6~G4，须与计量标准测量范围一致），类型为： □膜式 □超声波 □热式（可多选）

“二检合一”专项计量授权事项，郑重声明并承诺如下：

（一）本企业及全体员工严格遵守《中华人民共和国计量法》及相关法律法规、规章的规定，从事计量检定活动客观独立、科学公正。

（二）本企业已配备与上述申请检定任务数量相匹配的、满足相应计量检定规程规定要求的计量标准装置、配套设施和检定人员，相关实验室环境条件能满足检定任务需要。

（三）本企业已建立保证计量检定结果公正、准确的有关工作制度和管理制度，有效运行质量管理体系。

（四）本企业对生产的所有水表/燃气表，均承诺在出厂前依据国家检定规程，实施全数量、全项目的检定强制检定，保证单台产品计量性能合格，并致力于使每批次产品的平均示值误差趋向于零。绝不允许任何未经检定或检定不合格的表具出厂。

（五）本企业已具备与“河南智慧计量监管平台”进行数据对接的软硬件条件和信息化管理能力，承诺在企业获得授权后，严格按照规定将出厂检定的全项目、全数量数据实时、完整、准确地上传至省平台，并保证数据的真实性与不可篡改性，接受监管部门的监督。

本企业严格履行以上承诺，如有违反，愿意承担由此引起的法律责任。

单位（盖章）       法定代表人（签字）

年   月   日

附件3

“二检合一”诚信计量承诺书

本企业已获得河南省民用水表、燃气表“二检合一”《专项计量授权证书》，为自觉接受社会监督、履行信用责任，郑重向社会公开承诺如下：

一、严格遵守法律法规

本企业及全体员工承诺严格遵守《中华人民共和国计量法》及相关法律法规、规章的规定，从事“二检合一”检定活动客观独立、公平公正，对所有检定结果的真实性和准确性承担全部法律责任。

二、有效运行管理体系

本企业承诺建立并实施与所授权范围相适应的计量管理体系，确保其持续有效运行并不断改进。

三、确保资源持续符合

本企业承诺持续配备与生产检定规模相匹配、完全满足检定规程要求的计量标准装置、配套设施和检定人员。所有检定人员均持有相应项目的注册计量师资格并经授权上岗，确保工作环境满足检定任务需要。

四、严格履行出厂检定

本企业承诺对生产的每一台民用水表、燃气表，均在出厂前依据国家计量检定规程实施全数量、全项目的计量检定，保证单台产品计量性能合格，并致力于使每批次产品的平均示值误差趋向于零。绝不允许任何未经检定或检定不合格的表具出厂。

五、自觉接受全面监管

1.本企业承诺：将每只表具的检定数据实时、完整、准确地上传至“河南智慧计量监管平台”，主动接受政府、经营单位和公众监督。

2.无条件接受并配合市场监管部门组织的安装前监督抽样检定。如抽检不合格，将立即暂停该批次表具安装，并承担全批退货、整改及相应费用。

3.严格落实计量失准救济责任：对经确认属于本企业责任且计量失准的表具，承诺依法依规及时进行退货、更换等处理。若同一型号产品因计量问题引发集中投诉或显示系统性风险，将主动配合市场监管部门调查，并自愿接受包括暂停该型号生产及授权在内的相应处理措施。

六、承担失信违法责任

本企业郑重声明，将严格履行以上承诺。如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受市场监管部门依法依规作出的处理。相关违法失信信息将依据国家及本省规定纳入企业信用记录，并依法予以公示。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年    月    日